Musterex

| Themen: |  | Wärmelehre |
| --- | --- | --- |

Aufgabe 1:

Wie viele Liter Warmwasser von  65ºC  muss man in einer Badewanne mit Kaltwasser von  11ºC  mischen, damit man ein angenehm warmes Bad in  180 Litern  Wasser mit einer Temperatur von  35ºC  geniessen kann?

Aufgabe 2:

Ein Hufschmied nimmt ein glühendes  350 g  schweres Hufeisen (aus Eisen!) aus dem Feuer und bearbeitet es auf dem Amboss.  Am Schluss kühlt er es in einem dünnwandigen Behälter mit  4L  Wasser von  14ºC.  Wie heiss war das Hufeisen beim Eintauchen ins Wasser, wenn eine Mischtemperatur von  21ºC  resultierte?  Die spezifischen Wärmekapazitäten von Wasser, resp. Eisen sind wie folgt:  cpw = 4182 J / (kg · K)  und  cpFe = 450 J / (kg · K).

Aufgabe 3:

Beim Bau eines Flugzeugs werden Nieten aus Aluminium verwendet, deren Durchmesser bei  20ºC  exakt gleich gross ist wie derjenige der in die Hülle gebohrten Löcher.  Damit die Nieten gut in die Löcher passen, werden sie mit flüssigem Stickstoff (von  20ºC) auf  -195ºC  abgekühlt.  Um wie viel Prozent ist dann der Durchmesser der Nieten kleiner als derjenige der Löcher, wenn für die Wärmeausdehnung von Aluminium folgendes gilt  Al = 23.8 · 10–6 / K?

Aufgabe 4:

Bei  20ºC  misst die Dichte von Aluminium  2700 kg / m3.  Wie gross ist die Dichte von Aluminium bei  100ºC?  Für die Wärmeausdehnung von Aluminium gilt  Al = 23.8 · 10–6 / K.

Aufgabe 5:

| In einem dünnwandigen wärmeisolierten Gefäss befindet sich ein 1.2 kg schwerer Klumpen schmelzendes Eis. In einem zweiten Behälter wird Wasser bis zum Sieden erhitzt. Der Wasserdampf mit einer Temperatur von 100ºC wird in das wärmeisolierte Gefäss mit dem Eisklumpen geleitet bis dort die Temperatur auf 100ºC gestiegen ist und überschüssiger Wasserdampf entweicht. |  |
| --- | --- |

Wie gross ist dann die Gesamtmenge an Wasser im wärmeisolierten Gefäss, das sich als Schmelzwasser aus dem Eis und als Kondensat aus dem Wasserdampf gebildet hat?

Für (flüssiges) Wasser gilt  cp = 4182 J / (kg · K)  und  Lv = 2256 · 103 J / kg.  Die spezifische Schmelzwärme von Eis ist wie folgt:  Lf = 333.8 · 103 J / kg.

Aufgabe 6:

In einer Panzerhaubitze steigt die Temperatur nach dem Zünden der Treibladung für kurze Zeit bis auf  36 · 103 K  und in der  28 Liter  grossen Patronenhülse entsteht ein Druck von  1.7 GPa.  Aus wie vielen mol Gasteilchen besteht das Treibgas?

Aufgabe 7:

Ein Alustab und ein Kupferstab sind bei   20ºC  genau einen Meter lang.  Bei welcher Temperatur ist der Alustab  140 m  kürzer als der Kupferstab?

Aufgabe 8:

Bei einer isobaren Erwärmung eines Gases um  6ºC  nimmt das Volumen um  2%  zu.  Welche Temperatur hatte das Gas vor der Erwärmung?

Aufgabe 9:

An einem Fahrzeugreifen werden zwei Messungen wie folgt vorgenommen:

| Zustand | Überdruck | Umgebungsdruck | Temperatur | Anzahl Gasteilchen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.10 bar | 0.95 bar | 17ºC | n1 |
| 2 | 2.08 bar | 0.99 bar | 22ºC | n2 |

Das Volumen des Reifens sei konstant.

a)	Wie gross ist das Verhältnis  n2 : n1?

b)	Wie gross ist die Veränderung der Anzahl Gasteilchen in Prozent?

Aufgabe 10:

In einen evakuierten Hohlraum mit einem Volumen von  4 Liter  und einer Temperatur von  100ºC  werden  4 g  einer Flüssigkeit eingespritzt.  Im Hohlraum verdampft die Flüssigkeit und der Druck steigt auf  40 kPa.  Wie viel wiegt ein Mol dieser Flüssigkeit?

Aufgabe 11:

In einer Gasdruckflasche mit einem Fassungsvermögen von  50 Liter  herrscht bei  20ºC  ein Druck von  150 bar.  In einer zweiten kleineren Gasdruckflasche mit einem Fassungsvermögen von  20 Liter  herrscht bei  20ºC  ein Druck von  200 bar.  Die beiden Flaschen werden mit einem dünnen Schlauch verbunden.  Welcher Druck herrscht in den Flaschen nach einem Druckausgleich bei gleich bleibender Temperatur?

Musterlösungen:

1.	Energiesatz:  m cp(65 – 35) K = (180 kg – m) cp(35 – 11) K    m = 80 kg    80 Liter Warmwasser (und  100 Liter  Kaltwasser).

2.	Energiesatz:  mFe cpFe (x – 21) K = mw cpw (21 – 14) K    x = 21ºC + [mw cpw / (mFe cpFe)] 7 ºC = [21 + [4 · 4182 / (0.35 · 450)] · 7]ºC = 764ºC.

3.	D2 / D1 = D1(1 –  T) / D1 = 1 –  T = 1 – 23.8 · 10–6 · 215 = 0.99488    um  0.512%.

4.	2 / 1 = (m / V2) / (m / V1) = V1 / V2 = V1 / V1 (1 + 3 T) = 1 / (1 + 3 T)    2 = 1 / (1 + 3 T) = 2700 (kg / m3) / (1 + 3 · ) = 2685 kg / m3.

5.	Energiesatz:  mDampf Lv = mw [Lf + cp T]    m = mDampf + mw = mw [1 + [Lf + cp T] / Lv] = 1.2 kg [1 + [333.8 · 103 + 4182 · 100] / (2256 · 103)] = 1.6  kg.

6.	Zustandsgleichung:  n = pV / (RT) = 1.7 · 109 · 0.028 / (8.314 · 10–23 · 36 · 103) mol =

159 mol.

7.	L = LAl – LCu = 140 m = Lo (Al – Cu) T    T = 140 m / [Lo (Al – Cu)] = [140 · 10-6 / [1 · (23.8 – 16.8) · 10-6]] K = 20 K    bei  0ºC

8.	V1 / T1 = 1.02 V1 / (T1 + 6K)    T1 + 6K = 1.02 T1    0.02 T1 = 6K    T1 = 300K

9.	a)  p1 / (n1 · T1) = p2 / (n2 · T2)    n2 : n1 = (p2 · T1) : (p1 · T2) = ((2.08 + 0.99) · (273 + 17)) : ((2.10 + 0.95) · (273 + 22)) = 0.9895 : 1

b)  n2 = (98.95 / 100) n1    1.05% weniger Gasteilchen

10.	n = pV / (RT) = [40’000 · 0.004 / (8.314 · 373)] mol = 0.0516 mol    m = 4g / 0.0516 = 77.5 g

11.	n1 = p1 V1 / (R T) = [150 · 105 · 0.05 / (8.314 · 293)] mol = 307.9 mol  und  n2 = p2 V2 / (R T) = [200 · 105 · 0.02 / (8.314 · 293)] mol = 164.2 mol    p = (n1 + n2) · RT / (V1 + V2) = [(307.9 + 164.2) · 8.314 · 293 / (0.05 + 0.02)] Pa = 164 bar